询价采购最高限价工程量清单

| 2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程 （绕城东南段，宁连段）控制价(合同包1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控 制 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料控制单价 | 施工及养护 控制单价 | 综合控制单价 | 控制合价 |
| 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清除苗木 | (1)胸径5-6，裸根移除 | 株 | 940 | / | / | 11.58 | 10885.20 |
| 2 | 安装简易爬藤网 | (1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网 (2)丝径0.6MM，孔径60MM (3)高度1.8M，铁丝固定安装 | m | 300 | 197.57 | 84.67 | 282.24 | 84672.00 |
| 3 | 种植土回(换)填 | (1)种植土回填 (2)外购种植土 (3)绿地整理（回填土） (4)人工松填 | m3 | 2618 | 43.74 | 18.75 | 62.49 | 163598.82 |
| 4 | 花池 | (1)花池 (2)空心砖砌筑花池 (3)高度20CM，宽20CM，长40CM | m3 | 129 | 384.24 | 164.68 | 548.92 | 70810.68 |
| 5 | 栽植乔木 福建山樱花 | (1)福建山樱花 (2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>350， 冠幅W>200,四级分枝以上，精品全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 101 | 2036.79 | 872.91 | 2909.70 | 293879.70 |
| 6 | 栽植乔木 黄花槐 | (1)黄花槐 (2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 775 | 373.57 | 160.10 | 533.67 | 413594.25 |
| 7 | 栽植乔木 洋紫荆 | (1)洋紫荆 (2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 72 | 663.57 | 284.39 | 947.96 | 68253.12 |
| 8 | 栽植灌木 美国紫薇 | (1)美国紫薇 (2)H180*W60,袋装苗，拼丛，5株/丛 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 丛 | 102 | 536.89 | 230.10 | 766.99 | 78232.98 |
| 9 | 栽植灌木 欧洲夹竹桃 | (1)欧洲夹竹桃 (2)H100*60，袋装苗，3株/丛 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 605 | 34.40 | 14.74 | 49.14 | 29729.70 |
| 10 | 栽植乔木 大花紫薇 | (1)大花紫薇 (2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 680 | 493.47 | 211.49 | 704.96 | 479372.80 |
| 11 | 栽植灌木 双荚槐球 | (1)双荚槐球 (2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 595 | 235.97 | 101.13 | 337.10 | 200574.50 |
| 12 | 栽植攀缘植物 爬山虎 | (1)爬山虎 (2)蔓长>100CM,三分枝，袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1200 | 24.85 | 10.65 | 35.50 | 42600.00 |
| 13 | 栽植灌木 欧洲夹竹桃 | (1)欧洲夹竹桃 (2)H100*60，袋装苗，3株/丛 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 丛 | 884 | 103.21 | 44.23 | 147.44 | 130336.96 |
| 14 | 栽植乔木 大腹木棉 | (1)大腹木棉 (2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 63 | 4000.69 | 1714.58 | 5715.27 | 360062.01 |
| 15 | 栽植灌木 银叶金合欢 | (1)银叶金合欢H100*60 (2)袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1070 | 110.71 | 47.45 | 158.16 | 169231.20 |
| 16 | 栽植灌木 红千层 | (1)红千层 (2)H120*60，袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1395 | 72.16 | 30.93 | 103.09 | 143810.55 |
| 17 | 栽植灌木 毛杜鹃球 | (1)毛杜鹃球 (2)苗高H100-120，冠幅W80-100，精品袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 20 | 172.27 | 73.83 | 246.10 | 4922.00 |
| 18 | 栽植灌木 美花红千层 | (1)美花红千层 (2)H120*60，袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 15 | 72.16 | 30.93 | 103.09 | 1546.35 |
| 19 | 栽植灌木 银姬小蜡球 | (1)银姬小腊球 (2)苗高H100-130，冠幅W80-100，精品袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 20 | 157.29 | 67.41 | 224.70 | 4494.00 |
| 20 | 栽植灌木 同安三角梅 | (1)同安红三角梅 (2)H120*W60,精品盆苗，拼丛 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 盆 | 2385 | 92.54 | 39.66 | 132.20 | 315297.00 |
| 21 | 栽植乔木 黄山栾树 | (1)黄山栾树 (2)米径10<Φ≤11 ，苗高H>350， 冠幅W>200,二级分枝以上，精品全冠苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 94 | 554.14 | 237.49 | 791.63 | 74413.22 |
| 22 | 栽植乔木 红花玉兰 | (1)红花玉兰 (2)米径9<Φ≤12 ，苗高H>300， 冠幅W>200,底部托杆1.5米，二级分枝以上，精品全冠苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 87 | 694.27 | 297.55 | 991.82 | 86288.34 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3215720.18 |
| 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | / | / | 58204.54 | 58204.54 |
| 2 |  | 其他总价措施费 | 项 | 1 | / | / | 15757.03 | 15757.03 |
| 3 |  | 防尘喷雾措施费 | 项 | 1 | / | / | 6111.48 | 6111.48 |
| 4 |  | 疫情常态化防控措施费 | 项 | 1 | / | / | 21223.75 | 21223.75 |
| 5 | 单价措施费 | 树木支撑架（钢管四脚支撑，米径10公分以上植物） | 株 | 420 |  |  | 184.11 | 77326.20 |
| 6 |  | 安全布控 | 台班 | 60 |  |  | 1620.85 | 97251.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 275874.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 3491594.18 |
| 注：以上数量为暂估数量，按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程 （绕城西北段，罗长段）控制价（合同包2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控 制 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料控制单价 | 施工及养护 控制单价 | 综合控制单价 | 控制合价 |
| 1 | 种植土回(换)填 | (1)种植土回填 (2)外购种植土 (3)绿地整理（回填土） (4)人工松填 | m3 | 5414.20 | 43.74 | 18.75 | 62.49 | 338333.36 |
| 2 | 花池 | (1)花池 (2)空心砖砌筑花池 (3)高度20CM，宽20CM，长40CM | m3 | 262.72 | 384.24 | 164.68 | 548.92 | 144212.26 |
| 3 | 安装简易爬藤网 | (1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网 (2)丝径0.6MM，孔径60MM (3)高度1.8M，铁丝固定安装 | m | 250.00 | 197.57 | 84.67 | 282.24 | 70560.00 |
| 4 | 移除湿地松 | (1)移除湿地松 (2)裸根移除 | 株 | 1000.00 | / | / | 4.99 | 4990.00 |
| 5 | 移除台湾相思 | (1)移除台湾相思 (2)裸根移除，高度200cm | 株 | 400.00 | / | / | 9.50 | 3800.00 |
| 6 | 清除苗木 | (1)胸径5-6，裸根移除 | 株 | 1885.00 | / | / | 11.58 | 21828.30 |
| 7 | 栽植竹类 | (1)青皮竹 (2)H>250,3支以上/丛，移植苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 丛 | 200.00 | 70.75 | 30.32 | 101.07 | 20214.00 |
| 8 | 栽植灌木 迎春花 | (1)迎春花 (2)蔓长>50CM，袋苗，3-5分枝 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1620.00 | 21.55 | 9.24 | 30.79 | 49879.80 |
| 9 | 栽植乔木 黄花槐 | (1)黄花槐 (2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 815.00 | 373.57 | 160.10 | 533.67 | 434941.05 |
| 10 | 栽植灌木 银叶金合欢 | (1)银叶金合欢H100*60 (2)袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 3660.00 | 110.71 | 47.45 | 158.16 | 578865.60 |
| 11 | 栽植灌木 欧洲夹竹桃 | (1)欧洲夹竹桃 (2)H120*60，袋装苗，3株/丛 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 丛 | 511.00 | 103.21 | 44.23 | 147.44 | 75341.84 |
| 12 | 栽植乔木 大腹木棉 | (1)大腹木棉 (2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 50.00 | 4000.69 | 1714.58 | 5715.27 | 285763.50 |
| 13 | 栽植灌木 欧洲夹竹桃 | (1)欧洲夹竹桃 (2)H120*60，袋苗，拼丛 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1302.00 | 35.04 | 15.02 | 50.06 | 65178.12 |
| 14 | 栽植灌木 三角梅球 | (1)三角梅球 (2)H120*W60,精品盆苗，拼丛，五雀 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 盆 | 980.00 | 92.54 | 39.66 | 132.20 | 129556.00 |
| 15 | 栽植乔木 洋紫荆 | (1)洋紫荆 (2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 381.00 | 663.57 | 284.39 | 947.96 | 361172.76 |
| 16 | 栽植乔木 洋紫荆 | (1)洋紫荆 (2)米径9<Φ≤10，苗高H>350，冠幅W>180，底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 105.00 | 553.30 | 237.13 | 790.43 | 82995.15 |
| 17 | 栽植灌木 红千层 | (1)红千层 (2)H120*60，袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 2355.00 | 72.16 | 30.93 | 103.09 | 242776.95 |
| 18 | 栽植灌木 双荚槐球 | (1)双荚槐球 (2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 471.00 | 235.97 | 101.13 | 337.10 | 158774.10 |
| 19 | 栽植乔木 刺桐（直杆） | (1)刺桐（直杆） (2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>400， 冠幅W>200,三轮分枝以上，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 244.00 | 481.84 | 206.50 | 688.34 | 167954.96 |
| 20 | 栽植乔木 大花紫薇 | (1)大花紫薇 (2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 株 | 44.00 | 493.47 | 211.49 | 704.96 | 31018.24 |
| 21 | 栽植灌木 同安红三角梅 | (1)同安红三角梅 (2)H120*W60,精品盆苗，拼丛 (3)日常养护6个月，成活养护6个月 | 盆 | 315.00 | 92.54 | 39.66 | 132.20 | 41643.00 |
| 22 | 栽植灌木 欧洲夹竹桃 | (1)欧洲夹竹桃 (2)H50*30，袋苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 1440.00 | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 38188.80 |
| 23 | 栽植灌木 银叶金合欢 | (1)银叶金合欢 (2)H50*20，3株/㎡，袋装苗 (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 3720.00 | 38.79 | 16.63 | 55.42 | 206162.40 |
| 24 | 栽植灌木 湿地松 | (1)湿地松 (2)H30*15，袋装苗，1株/㎡ (3)成活养护6个月，日常养护6个月 | 株 | 20200.00 | 14.06 | 6.02 | 20.08 | 405616.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 3959766.19 |
| 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | / | / | 71671.77 | 71671.77 |
| 2 |  | 其他总价措施费 | 项 | 1 | / | / | 19402.85 | 19402.85 |
| 3 |  | 防尘喷雾措施费 | 项 | 1 | / | / | 7525.54 | 7525.54 |
| 4 |  | 疫情常态化防控措施费 | 项 | 1 | / | / | 26134.46 | 26134.46 |
| 5 | 单价措施费 | 树木支撑架（钢管四脚支撑，米径10公分以上植物） | 株 | 680 |  |  | 184.11 | 125194.80 |
| 6 |  | 安全布控 | 台班 | 60 |  |  | 1620.85 | 97251.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 347180.42 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 4306946.61 |
| 注：以上数量为暂估数量，按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |